高压油管的压力控制问题

目录

1	问题1模型的建立与求解	2

1.1	问题1第一问	2

1.1.2 最终结果	9

1.2	问题1的第二问	10

- 问题1模型的建立与求解

  - 问题1第一问

如图1所示，本题之中需要控制的量是油管之中压强的值，使其能够最大程度的不偏离预设定的目标值。采取的方法是，通过控制单向阀开启的时长来控制管道之中液体的质量，从而控制管道之中液体的压强。

图1 喷油模型 示意图

为了便于分析，对问题1，有如下假设：

- A,B之中的阀门均以周期性的方式开闭

- 在t=0时刻，A，B两个单向阀都处于恰好打开的状态

对于高压油泵A的流入流量，有：

(1.1.1)

- %% function in_Flow.m - % 计算输入t ms时刻时候的输入水流量 - function y=inFlow(t,intime) - Period = intime + 10; - tempt = mod(t,Period); - if tempt < intime - y = C*s_in*sqrt(2*(p_out-p)/p2rho(p_out)); - else - y = 0; - end

在式(1.1)之中，代表的是单向阀开、闭一次的周期，代表的是单向阀A开启持续的时间；、单位为ms，的单位为mm3ms-1。

对于高压喷油嘴的输出流量，有：

(1.1.2)

令，则以上的式子可以改写为：

(1.1.3)

- %% function out_Flow - % 计算输出 t ms时刻的输出水流量 - function y = out_Flow(t) - Tout = 100; - tempt = mod(t,Tout); - y = max(-50abs(tempt-0.2)-50abs(tempt-2.2)+120,0); - end

in_Flow.m 和 out_Flow.m 用于计算时刻流入或者流出油管的流量与。

式(1.2)之中的单位与式(1.1)之中约定的单位相同。根据和，能够得到在时间之内油管之中的质量差值：

(1.1.4)

由注1可知，石油的弹性模量和液体压力之间存在着对应关系，即：石油液体在不同的压力条件下的密度值不同。因此，使用表示高压油泵A中160Mpa压力条件下石油的密度；表示在管道之中压强值为条件下的石油密度。

在(注一)之中给出了燃油压强变化量和密度变化量之间存在正比关系：

(1.1.5)

同时在附件一之中给出了弹性模量和燃油压强之间的关系。尝试拟合映射关系：，使得(1.1.4)之中的关系能够分离变量，变成：

(1.1.6)

对于1.1.5之中的式子进行积分，得到：

(1.1.7)

因此：

(1.1.8)

在以下的fitdata.m之中，我们先读取“附件3-弹簧模量与压力”之中的原始数据E和p，之后以多项式的形式来拟合E与p之间的映射关系E(p).

- %% fitdata.m - % to load the raw statistics from the xlsx file - % to definite the initial variables. - data1 = xlsread("附件3-弹性模量与压力.xlsx"); %读取原始数据 - plot(data1(:,1),data1(:,2)) %原始数据可视化 - % 采用3阶的polynomial对于模量-压力进行拟合 - y=polyfit(data1(:,1),data1(:,2),3) - fitdata = polyval(y,0:0.1:200); - hold on; - plot(0:0.1:200,fitdata) % 绘制拟合之后的数据

得到的三次拟合结果为：

(1.1.9)

由下图2知，使用3次函数进行拟合能够保证参数尽可能少的情况下实现较好的拟合效果。

图2 分别用二次和三次函数拟合的示意图

由图示可知，使用3次函数进行拟合时，基本上模量的实际值和拟合得到的值能够完全重合。在求解（1.1.7）时，由于直接积分求解得到的表达式不方便计算，故对于式(1.1.7)右侧的积分上界p以0.1的增量递增，通过数值积分的方式计算石油密度的增量。具体函数的实现如下Integal_CALC.m所示：

图3 密度-液体压力变化关系

- %% IntegralCALC.m - % 通过二者的微分表达式，用于计算模量E和液体压强p之间确切的对应关系 - syms p; % 定义符号型的变量p - H = 1/(([p^3,p^2,p^1,1]y')); %y 为fitdata.m之中拟合的多项式系数 - # %求解积分的式子并保留4位有效数字 - H2 = vpa(simplify(H),4); - PressureA = 0 :0.1 :200; %对于Pressure变量进行采样 - RhosA = ones(length(PressureA),1)*0.85; % 初始化Rhos - for i = 1: length(PressureA) - % 求解变上限积分 并将值赋给Rhos数组 - deltarate = exp(int(H,100,PressureA(i))); - RhosA(i) = deltarate RhosA(i); - End - PressureA = PressureA'; - plot(PressureA,PhosA); %可视化

通过上述的Integral_CALC.m命令，可以得到石油密度随着液体压力从0MPa至200Mpa步长为0.1变化的数据，将其存储于“Appendix I.xlsx”文件的Sheet1之中。使用MATLAB之中提供的Curve fitting 工具箱，采用傅里叶级数的方式对于图3所示的映射关系进行拟合，得到近似的解析解：

(1.1.10)

图4 Fourier函数拟合-  关系

如图4，图的上半部分展示的是拟合值和真实值之间的对比情况，下半部分显示的是拟合值和真实值之间的残差变化的情况。可以发现残差的数量级远远小于的数量级。

同时，对于-之间的逆映射，由于从到的映射使用函数拟合的方式具有着数量级的误差，故使用CURVE FITTING工具箱之中插值的方法来进行拟合。并将插值的模型保存为fittedmodel.mat.

于是编写rho2p.m 和 p2rho.m, 用于实现式(1.1.9)与式(1.1.10)的映射：

- %% function rho2p.m - % 用于从已知的rho倒推出tank之中的液压力 - function y = rho2p(rho) - y = fittedmodel(rho); - end

- %% function p2rho.m - % 根据拟合之后的结果（参数），用于实现从p到rho的转换 - function y = p2rho(p) - w = 8.511e-4; - a1 = 1.766; - b1 = 0.6126; - c = -0.9617; - y = a1.*cos(w*p)+b1.*sin(w*p)+c; - end

由于在本题之中，求解油管之中的液体压强偏移量并没有直接与具体的函数表达式相关联，故无法采用函数表达式优化的方法求解最为理想的进油时间。于是采用时间差分的方式模拟出每一个时刻的油管之中的液体质量，液体压力，以及石油的密度。并对于其偏离设定压强的误差进行累加。

对于这个区间，将其等分为份，于是所有观察的时间点可以构成一个集合：。其中。对于每个观察时间点测得的，构成集合。

对于其中的任意一个观察时间节点，有：

(1.1.11)

在式（）之中，表示的是在的时刻油管之中的密度值。同样，根据密度公式得到时刻油管之中的密度和压强：

,	(1.1.12)

使用update函数，对于全局变量和进行一次更新：

- %% function update - % 用于根据上一个时刻的m来计算此时的m,并对于rho和p进行一次更新 - % 注意m rho p为全局变量 - function [] = update(step,inPeriod) - global rho p m V t; - t2 = mod(t,inPeriod+10); - tempinm = integral(@(x)inFlow(x,inPeriod),t,t+step,'ArrayValued',true) .* p2rho(160); - # tempinm 是某个时间段的进入流量 - tempoutm = integral(@outFlow,t,t+step,'ArrayValued',true).rho; - m = m + tempinm - tempoutm; - rho = m./V; - p = rho2p(rho); - t = t + step; - end

于是使用1范数和2范数刻画时刻到时刻偏移的总偏移量：

(1.1.13)

(1.1.14)

根据式子（1.1.13）和（1.1.14），我们编写了prob1.m（主函数），通过对于上文之中的其他函数的调用，从而实现了对于石油管道之中的压力的时刻仿真，并计算其偏差的绝对值总和以及偏差平方和。

- %% function prob1 - % 通过向function update 之中上传inPeriod（进油阀门开启时间），并选择loss 模式 - % startime : 表示计入模拟的时间 - % endtime ： 结束模拟的时间 - % step : 差分模拟的步长 - % loss ： 选择1范数or2范数 - function y=prob1(startime,endtime,step,inPeriod,options) - y = 0; - global t p pex; - reseting();% 对于几个局部变量进行重置 - if options ==1 - temploss = @abs; - else - temploss = @norm; - end - if startime ~=0 - if mod(startime,step)~=0 - startime = idivide(startime,step,'ceil') step; - end - for i = 1:startime/step - update(t,step,inPeriod); - end - end - for i = 1:(endtime - startime)/step - update(step,inPeriod); - y = y + temploss(p-pex); - end - end

在新的.m文件之中，我们新建了一个函数脚本，绘制从0到2，步长为0.1的区间之内原来的Loss函数的值，得到的结果如下图所示：

图5 压强偏差和随着进油时间的偏移量

根据函数的趋势，可以得出原函数是一个并不光滑的凸函数。可以将搜索最小值的范围锁定于[0.2,0.4]的范围之内，下面寻找函数最优解的方法采用区间搜索的算法，如下图所示：

图6 算法流程示意图

对于内的区间，取作为初始寻找的点。每次在区间中按照等间距的方式采样区间之中11个点的函数值，找到最小的点之后可以将邻域的范围进一步的缩小，从而找到最小值所在的点。

- %% searching - % 三轮寻找最小值 - for i = 1: 5 - A = point-range : interval : point + range; - fun = @(x)loss(startime,endtime,step,x,options); - funcA = arrayfun(fun,A); - [~,index] = min(funcA); - fprintf("第%d轮得到结果：%f",i,A(index)); - point = A(index); - range = range/10; - interval = interval/10; - end

  - 最终结果

通过区间寻找得到的最优解为：

ms

绘制出0~5s内的结果如下图所示：

图7   5s内压强随时间变化情况

2  问题1的第二问

采用第一问之中的模型，对于第2s，5s，10s的调整之后能够稳定在150Mpa。先绘出2s，5s，10s秒之后的压强随进油时间的图像，如下图所示：

图8    2s/5s/10s 后油管内压强随进油时间变化情况

得到最终结果，对于2s内达到150Mpa的情况，在2s内保持0.8954ms的进油周期，在2s后保持0.77ms的进油周期，得到的压强随时间的变化结果如下图所示：

图9    2s内达到150Mpa的示意图

对于需要在5s秒左右达到压强150Mpa，采用的方法是，从0-5s采用0.7529ms的进油区间，在5s以后采用0.77ms的进油区间。得到的结果图如下图10所示：

图10  5s内达到150Mpa示意图

对于需要在10s内达到150Mpa的要求，采用的方案是，从0-10s采用0.72ms的进油区间，从10s之后开始采用0.77ms的进油区间，得到的最终结果如图11所示：

图11 10s内达到150Mpa示意图